Załącznik nr 5

OPIS TECHNICZNY

Remont drogi powiatowej Nr 1700B Olendy – granica powiatu

- Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Remont drogi powiatowej Nr 1700B Olendy – granica powiatu na odcinku o długości ok. 220 m. Inwestycja zlokalizowana jest na gminie Rudka        w powiecie bielskim województwa podlaskiego.

Remont drogi polegać będzie na:

- Wzmocnieniu istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego AC 11S o średniej grubości 5 cm,

- Uzupełnieniu poboczy mieszanką kruszywa niezwiązanego C_50/30 o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 na szer. 0,75 cm,

- Charakterystyka stanu istniejącego

W stanie istniejącym droga posiada jezdnię bitumiczną o przekroju szlakowym. Nawierzchnia jezdni o szerokości ok. 5,5 m  jest w złym stanie technicznym wymagającym remontu. Bezpośrednio po obu stronach jezdni zlokalizowane są pobocza o szer. 1,5 ÷ 2,0 m oraz rowy częściowo zarośnięte.

Droga stanowi połączenie miejscowości Olendy i Małyszczyn oraz dojazd                   do przyległych działek zabudowanych i użytkowanych rolniczo. Zjazdy głównie indywidualne.

W pasie drogowym występuje infrastruktura techniczna, która nie powinna wchodzić w kolizję z prowadzonymi robotami.

- Rozwiązania projektowe

  - Parametry techniczne drogi:

- droga powiatowa 			- Nr 1700B

- klasa drogi 				- Z

- kategoria ruchu 			- KR 2

- prędkość projektowa	 		- Vp=30 km/h

- szerokość jezdni 			- 5,5 m

- spadek  poprzeczny jezdni 		- ok. 2,0 % (przekrój „daszkowy”)

- szerokość poboczy     		- 1,50 ÷ 2,00 m

  - Projektowane zagospodarowanie terenu

Długość projektowanego odcinka drogi wynosi ok.220 m.

Oś drogi poprowadzono w dowiązaniu do istniejącej osi drogi.

Istniejącą nawierzchnię bitumiczną należy wzmocnić poprzez wykonanie warstwy bitumicznej ścieralnej oraz uzupełnienie poboczy.

  - Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych do rowów pozostaje tak jak w stanie istniejącym poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych z zastosowaniem normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych.

  - Zieleń

- Inwestycja nie wymaga wycinki drzew oraz karczowania karp, drzew i krzewów.

- Uzbrojenie projektowane

- Nie projektowano dodatkowego uzbrojenia podziemnego jak i naziemnego niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi.

- Organizacja ruchu

- Nie wprowadza się zmiany stałej organizacji ruchu.

Sposób zabezpieczenia i organizacja ruchu na czas remontu w gestii Wykonawcy robót.

- Zajętość terenu

Inwestycja prowadzona będzie na działce geodezyjnej o nr 152 obręb m. Olendy        na obszarze gmin Rudka powiatu Bielsk Podlaski w ciągu drogi powiatowej nr 1700B pomiędzy miejscowościami Olendy i Małyszczyn.

- Obszar oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania projektu mieści się w całości na działce na której został zaprojektowany i nie będzie miał wpływu oraz nie zmieni istniejącego zagospodarowania działek sąsiednich.

- Wpływ inwestycji na środowisko

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziaływania na środowisko będzie eliminowane poprzez właściwe prowadzenie prac i stosowne technologie budowlane. Nadmiary gruntu i materiały z likwidacji zadrzewienia i zakrzaczenia zostaną zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach. Inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko ani na zmianę stosunków wodnych.

Remont drogi pozytywnie wpłynie na środowisko. Zdecydowanie poprawi się komfort jazdy i bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz system odwodnienia drogi.